Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—

«Институт Компьютерных наук и кибербезопасности»

Высшая школа кибербезопасности и защиты информации

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

«БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ»

по дисциплине «ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА»

- Выполнил студент гр.

- 5131001/20003:								Черникова В.М.

<подпись>

- Доцент:								        Супрун А.Ф.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2023

- Цель работы

Цель работы – Провести экспериментальные исследования вольт-амперных характеристик (ВАХ) транзисторов и изучить основные параметры биполярных транзисторов.

- Задачи

1. 1. Исследование ВАХ транзистора, включенного по схеме ОЭ

1.1. Исследование входных характеристик транзистора, включенного по схеме ОЭ. С блоков питания подать на клеммы Е1 напряжение 1В, а на клеммы Е2 – напряжение 15 В. Установить напряжение на коллекторе транзистора UКЭ = 15 В. Плавно увеличивая напряжение на входе, снять зависимость тока базы от напряжения между базой и эмиттером: IБ(UБЭ). Напряжение UКЭ при этом поддерживать постоянным. Данные (не менее 7 отсчетов) занести в таблицу. Повторить измерения при UКЭ, равном 10 В и 5 В.

1.2. Исследование выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОЭ. Установить ток базы IБ = 0,1 мА. Плавно увеличивая напряжение на коллекторе UКЭ, снять зависимость тока коллектора от напряжения на коллекторе: IК(UКЭ). Входной ток при измерениях поддерживать постоянным. Данные (примерно 7 отсчетов) занести в таблицу. Повторить измерения для IБ= 0,15 мА и 0,2 мА (или 0,05 мА).

2. Исследование ВАХ транзистора, включенного по схеме ОБ

2.1. Исследование входных характеристик транзистора, включенного по схеме ОБ. Установить напряжение на коллекторе транзистора UКБ = 15 В. Плавно увеличивая напряжение на входе, снять зависимость тока эмиттера от напряжения между эмиттером и базой: IЭ(UБЭ). Напряжение UКБ при этом поддерживать постоянным. Данные (не менее 7 отсчетов) занести в таблицу. Повторить измерения для UКБ. равном 10 В и 5 В.

2.2. Исследование выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОБ. Установить ток эмиттера IЭ = 2 мА. Плавно увеличивая напряжение на коллекторе UКБ, снять зависимость тока коллектора от напряжения на коллекторе: IK(UКБ). Входной эмиттерный ток при измерениях поддерживать постоянным. Данные (5...7 отсчетов) занести в таблицу. Повторить измерения для тока эмиттера IЭ, равном 4 мА и 8 мА

3.Основная часть

Схема 1

Схема 2

  - IБ(UБЭ)

1.2 IК(UКЭ)

2.1 IЭ(UБЭ)

2.2 IK(UКБ)

3.1 Соотношения между токами в транзисторе характеризуются двумя параметрами: коэффициентом передачи тока эмиттера 𝛼 = 𝑖к/𝑖э, и коэффициентом передачи тока базы α = 𝑖к/𝑖б. Используя (iЭ = 𝑖к + 𝑖б), получим формулу взаимосвязи коэффициентов передачи: 𝛽 = α / (1- α).

α    =	0,973793625

β =	37,15865385

3. Заключение

Были проведены экспериментальные исследования вольт-амперных характеристик (ВАХ) транзисторов и изучены основные параметры биполярных транзисторов.